ANALISI DEL RUMORE

AI SENSI DELL’ART.16 DEL D.L.528/99 e s.m.i.

La valutazione del rumore sui luoghi di lavoro può essere svolta nelle due seguenti modalità:

- se si presume, da dati fondati, che il valore del rumore presente sia inferiore a 80 dB(A), è sufficiente realizzare una lettera (da conservare sul posto di lavoro) ove si dichiara che nell'insediamento non viene superato tale limite;

- se si presume che il valore di 80 dB(A) venga superato, è necessario sia effettuata, da parte del datore di lavoro, una valutazione con uno strumento idoneo allo scopo.

Pertanto, ferme restando le disposizioni di legge per il datore di lavoro dell’impresa appaltante che dovrà comunque produrre una valutazione fonometrica, seguono delle tabelle presuntive con le attività, i relativi livelli di immissione e la durata ipotizzabile di esposizione di ciascun lavoratore con riferimento a studi statistici e tendenti ad indicare le mansioni maggiormente soggette alle esposizioni acustiche (uguali o superiori a 80dB(A)), in modo tale da fornire indicazioni per la mappatura del rumore, lasciando comunque all’impresa appaltante l’onere di tale valutazione a seconda delle macchine ed attrezzature in suo possesso

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Responsabile Tecnico Di Cantiere (generico) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Attività di ufficio | 45 | 68 |
| Installazione cantiere | 1 | 77 |
| Montaggio e smontaggio ponteggi | 1 | 78 |
| Smantellamento sovrastrutture | 2 | 86 |
| Demolizioni parziali | 2 | 88 |
| Movimentazione e scarico materiale | 1 | 83 |
| Ripristini strutturali | 10 | 87 |
| Sottomurazioni | 5 | 86 |
| Murature | 5 | 82 |
| Impianti | 7 | 82 |
| Intonaci | 5 | 81 |
| Pavimenti e rivestimenti | 3 | 87 |
| Copertura con orditura in legno | 2 | 89 |
| Finiture | 4 | 84 |
| Opere esterne | 2 | 76 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 82,14 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Assistente Tecnico Di Cantiere (murature) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Murature | 80 | 82 |
| Attività di ufficio | 15 | 68 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 81,06 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Capo Squadra (montaggio E Smontaggio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Montaggio e smontaggio ponteggi | 95 | 78 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 77,78 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Capo Squadra (demolizioni Parziali, Scarico Materiale) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Smantellamento sovrastrutture | 45 | 86 |
| Demolizioni parzilali | 25 | 88 |
| Movimentazione e scarico materiale | 25 | 83 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 85,87 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Capo Squadra (murature) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Murature | 95 | 82 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 81,78 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Capo Squadra (intonaci) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Intonaci | 95 | 81 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 80,78 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Capo Squadra (pavimenti E Rivestimenti) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Pavimenti e rivestimenti | 95 | 87 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 86,78 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Capo Squadra (coperture In Legno) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Posa orditura | 75 | 90 |
| Posa manto di copertura | 20 | 80 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 88,86 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Autista |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Utilizzo autocarro | 75 | 78 |
| Manutenzione e pause tecniche | 20 | 64 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 76,8 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Operatore Mezzi Meccanici (sollevamento E Trasporto) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Utilizzo dumper | 25 | 88 |
| Utilizzo carrello elevatore | 25 | 88 |
| Elevatore telescopico | 25 | 86 |
| Manutenzione e pause tecniche | 20 | 64 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 86,18 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Autista Autobetoniera |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Carico (vedi impianto di preconfezione calcestruzzi) | 10 | 84 |
| Trasporto | 40 | 78 |
| Scarico | 30 | 78 |
| Manutenzione e pause tecniche | 15 | 64 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 78,43 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Autista Pompa Cls |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Spostamento | 20 | 78 |
| Pompaggio (vedi nuove costruzioni) | 55 | 81 |
| Manutenzione e pause tecniche | 20 | 64 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 79,16 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Operaio Polivalente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Installazione cantiere | 3 | 77 |
| Montaggio e smontaggio ponteggi | 4 | 78 |
| Rifacimento manti di copertura | 5 | 89 |
| Demolizioni con martello elettrico | 1 | 98 |
| Demolizioni manuali (vedi impianti) | 4 | 87 |
| Movimentazione e scarico macerie | 2 | 83 |
| Scavi manuali | 2 | 83 |
| Getti in c.a. | 8 | 88 |
| Sollevamento materiali con gru | 5 | 81 |
| Costruzione e rifacimento murature | 18 | 82 |
| Formazione di intonaco tradizionale | 25 | 81 |
| Pavimenti e rivestimenti | 10 | 87 |
| Opere esterne | 5 | 76 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 97 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 84,82 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Carpentiere (carpenteria In Legno) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Rifacimento orditura | 45 | 90 |
| Movimentazione legname | 0 | 0 |
| (vedi montacarichi) | 18 | 86 |
| Utilizzo sega circolare | 2 | 97 |
| Posa manto copertura | 30 | 80 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 88,14 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Muratore (solo Muri) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Costruzione murature | 95 | 82 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 81,78 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Muratore (assistenza Finiture) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Demolizioni con attrezzi manuali | 0 | 0 |
| (vedi impianti) | 10 | 87 |
| Posa controtelai, staffe, soglie e | 0 | 0 |
| copertine (vedi nuove costruzioni) | 85 | 81 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 81,96 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Muratore |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Costruzioni murature | 30 | 82 |
| Formazione intonaco tradizionale | 20 | 75 |
| Posa controtelai, staffe, soglie e | 0 | 0 |
| copertine (vedi nuove costruzioni) | 30 | 81 |
| Formazione sottofondo, posa pavimenti | 0 | 0 |
| e battuti | 15 | 87 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 82,22 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Piastrellista |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Formazione sottofondo | 35 | 76 |
| Posa pavimenti | 55 | 88 |
| Battipiastrelle (vedi nuove costruzioni) | 5 | 94 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 86,87 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Serramentista |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Posa serramenti | 95 | 83 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 82,78 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Fabbro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Posa ringhiere (generico) | 95 | 89 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 88,78 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Elettricista (completo) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Realizzazione di tracce con | 0 | 0 |
| scanalatrice elettrica (vedi nuove | 0 | 0 |
| costruzioni impianti) | 30 | 97 |
| Scanalature con attrezzi manuali | 10 | 87 |
| Movimentazione e posa tubazioni | 15 | 75 |
| Posa cavi, interruttori e prese | 40 | 64 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 91,93 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Operaio Comune (addetto Alle Demolizioni) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Utilizzo martello pneumatico | 5 | 103 |
| Utilizzo martello elettrico | 25 | 99 |
| Utilizzo attrezzi manuali in genere | 15 | 93 |
| Movimentazione macerie e scarico | 50 | 83 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 95,29 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Operaio Comune (assistente Muratore) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Confezione malta | 20 | 83 |
| Utilizzo clipper | 5 | 102 |
| Pulizia cantiere | 20 | 64 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 50 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 89,2 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Operaio Comune (assistente Carpenteria Coperture In Legno) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Rifacimento orditura | 25 | 90 |
| Movimentazione legname (vedi montacarichi) | 38 | 86 |
| Utilizzo sega circolare | 2 | 97 |
| Movimentazione manto di copertura | 30 | 80 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 87,25 |

| Qualifica funzionale: Ristrutturazioni Opere Edili - Operaio Comune (assistente Piastrellista) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attività espletata | Tempo di esposizione (%) | Leq in dB(A) |
| Confezionamento malta cementizia | 25 | 80 |
| Movimentazione materiale (vedi formazione fondo generica) | 30 | 76 |
| Pulizia cantiere | 27 | 64 |
| Utilizzo tagliapiastrelle (vedi nuove costruzioni) | 3 | 94 |
| Lucidatura palchetti e marmi (macchine) | 10 | 90 |
| Fisiologico | 5 | 0 |
| Totale % di esposizione | 100 |  |
| Livello di esposizione (Leq,d) normalizzato su 8 ore lavorative |  | 83,28 |

Per evidenziare in modo semplice le azioni da intraprendere a seguito della valutazione dei rischi si riporta una tabella riepilogativa che, suddivisa per "categorie" di rilevazione, da l'indicazione generica delle azioni da intraprendere.

| Livello di esposizione quotidiana | Categoria |
| --- | --- |
| Lep,d < 80 dB (A) | NESSUNA |
| Lep,d 80 - 85 dB (A) | 1° FASCIA |
| Lep,d 85,1 - 90 dB (A) | 2° FASCIA |
| Lep,d > 90 dB (A) | 3° FASCIA |

| Qualifica funzionale | Livello di esposizione (Leq,d) | Categoria |
| --- | --- | --- |

| Ristrutturazioni Opere Edili - Capo Squadra (montaggio E Smontaggio | 77,78 | NESSUNA |
| --- | --- | --- |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Autista | 76,8 | NESSUNA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Autista Autobetoniera | 78,43 | NESSUNA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Autista Pompa Cls | 79,16 | NESSUNA |

| Ristrutturazioni Opere Edili - Responsabile Tecnico Di Cantiere (generico) | 82,14 | 1° FASCIA |
| --- | --- | --- |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Assistente Tecnico Di Cantiere (murature) | 81,06 | 1° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Capo Squadra (murature) | 81,78 | 1° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Capo Squadra (intonaci) | 80,78 | 1° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Operaio Polivalente | 84,82 | 1° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Muratore (solo Muri) | 81,78 | 1° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Muratore (assistenza Finiture) | 81,96 | 1° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Muratore | 82,22 | 1° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Serramentista | 82,78 | 1° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Operaio Comune (assistente Piastrellista) | 83,28 | 1° FASCIA |

| Ristrutturazioni Opere Edili - Capo Squadra (demolizioni Parziali, Scarico Materiale) | 85,87 | 2° FASCIA |
| --- | --- | --- |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Capo Squadra (pavimenti E Rivestimenti) | 86,78 | 2° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Capo Squadra (coperture In Legno) | 88,86 | 2° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Operatore Mezzi Meccanici (sollevamento E Trasporto) | 86,18 | 2° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Carpentiere (carpenteria In Legno) | 88,14 | 2° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Piastrellista | 86,87 | 2° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Fabbro | 88,78 | 2° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Operaio Comune (assistente Muratore) | 89,2 | 2° FASCIA |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Operaio Comune (assistente Carpenteria Coperture In Legno) | 87,25 | 2° FASCIA |

| Ristrutturazioni Opere Edili - Elettricista (completo) | 91,93 | 3° FASCIA |
| --- | --- | --- |
| Ristrutturazioni Opere Edili - Operaio Comune (addetto Alle Demolizioni) | 95,29 | 3° FASCIA |

I Fascia (Lep,d 80 - 85 dB (A))

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Informazione sui rischi derivanti all'udito, misure adottate, mezzi di protezione e loro funzione

Informazione sul significato del controllo sanitario

CONTROLLO SANITARIO

Il lavoratore può far richiesta di visita medica e il medico conferma o meno l'opportunità;

Il datore di lavoro concorde col medico, adotta misure per favorire il recupero audiologico del lavoratore;

Il lavoratore entro 30 gg. può inoltrare ricorso;

II Fascia (Lep,d 85.1 - 90 dB (A))

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Informazione sui rischi derivanti all'udito, misure adottate, mezzi di protezione e loro funzione;

Informazione sul significato del controllo sanitario;

Formazione sull'uso corretto dei mezzi individuali di protezione;

Formazione sull'uso corretto delle macchine;

CONTROLLO SANITARIO

I lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario (visita medica preventiva e periodica);

Il datore di lavoro concorde col medico, adotta misure per favorire il recupero audiologico del lavoratore;

Il lavoratore entro 30 gg. può inoltrare ricorso;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

Il datore di lavoro riduce al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative, procedurali;

USO DEI MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELL'UDITO

Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito;

I lavoratori sono consultati sui modelli di protezione;

NUOVE APPARECCHIATURE E IMPIANTI

Se una macchina produce un rumore > 85 dBA deve essere munita di adeguata informazione sul rumore;

Il datore di lavoro privilegia all'atto dell'acquisto macchine meno rumorose;

III Fascia (Lep,d > 90 dB (A))

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Informazione sui rischi derivanti all'udito, misure adottate, mezzi di protezione e loro funzione;

Informazione sul significato del controllo sanitario;

Formazione sull'uso corretto dei mezzi individuali di protezione;

Formazione sull'uso corretto delle macchine;

CONTROLLO SANITARIO

I lavoratori sono sottoposti a controllo sanitario (visita medica preventiva e periodica);

Il datore di lavoro concorde col medico, adotta misure per favorire il recupero audiologico del lavoratore;

Il lavoratore entro 30 gg. può inoltrare ricorso;

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

Il datore di lavoro riduce al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative, procedurali;

Viene esposta segnaletica appropriata;

I luoghi sono perimetrati e con limitazioni di accesso;

USO DEI MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELL'UDITO

Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito;

I lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito;

NUOVE APPARECCHIATURE E IMPIANTI

Se una macchina produce un rumore > 85 dBA deve essere munita di adeguata informazione sul rumore;

Il datore di lavoro privilegia all'atto dell'acquisto macchine meno rumorose;

SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE

Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza entro 30 gg. le misure applicate informando i lavoratori

REGISTRAZIONE ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI

I lavoratori sono iscritti su apposito registro;

Il datore di lavoro consegna copia a :
- ISPES e USL (freq. Triennale)
- ISS (a richiesta)

Richiede all'ISPES ed all'USL, le annotazioni individuali in caso di assunzione di un nuovo lavoratore;

I PROGETTISTI

Arch. Gaetano FARANNA

Arch. Stefano LUCIDO